# ICS 37.060.10

# CCS N 42

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T ××××-××××

放映银幕的亮度水平及色度

Projection screen level of luminance and chrominance

- (ISO 2910:2007(E) Cinematography — Screen luminance and chrominance for the projection of motion pictures，MOD)

（征求意见稿）

“在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。”

征求意见截止日期：2022-09-30

××××-××-××发布                       ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

JB/T ××××-××××

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件使用重新起草法修改采用ISO 2910:2007(E)《摄影 放映银幕的亮度和色度》。

本文件和ISO 2910:2007(E)的技术性差异为：

——删除了原标准的PDF 免责声明、前言；

——删除了原标准中与“范围”无关的描述；

——修改了附录的标题；

——增加了附录A中A.5.1、A.5.2的条标题。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由机械工业电影和电教机械标准化技术委员会(CMIF/TC4)归口。

本文件起草单位：秦皇岛视听机械研究所有限公司、芜湖影星巨幕有限公司、深圳市光科全息技术有限公司。

本文件主要起草人：邓荣武、高松柏、李州、王虹达。

本文件为首次发布。

Ⅰ

JB/T ××××-××××

放映银幕的亮度水平及色度

1  范围

本文件规定了以24格/s片速放映70mm、35mm和16mm电影拷贝的银幕的亮度水平和白场色度。

本文件适用于以24格/s片速放映70mm、35mm和16mm电影拷贝的室内放映场所。

2  测量方法

2.1  工作条件

测量亮度和色度是在以每秒24帧的正常放映速度下，且不挂片放映中进行的。

注：测量的亮度和色度受使用中的镜头以及其它光学元件的影响。

2.2  亮度测量装置

银幕亮度应使用接受角不大于2°(推荐值1.5°)、且具有1924年国际测量委员会同意并于1933年被国际度量衡委员会采用的标准观测器的光谱灵敏度的光度计进行测量。

2.3  色度测量装置

银幕色度应使用色温计或点分光辐射计测量，其接受角应不大于 2°。

2.4  影院中测量装置的位置

在影院中，测量应使用位于影院纵向轴上地板上方约1m处的合适仪器进行测量，位置为从银幕到后排座位距离的三分之二(从银幕测量), 为确保影院所有部分的性能令人满意，还应在距离单个位置每侧三分之一影院宽度的两个点上进行测量。

3  屏幕中心的亮度水平

每种格式的参考亮度级别应为 55 cd/m2。 进一步的建议见附录 A。

4  色度

从银幕反射的光应具有与色温为5800K的黑体相当的参考光谱分布。有关进一步的建议，参见附录A。

1

JB/T××××-××××

附  录  A

(资料性)

推荐的亮度、色度的分布及公差

A.1  推荐的屏幕亮度可接受限值

室内影院可以接受的银幕亮度范围基于实践经验和局限性。应该理解的是，所有格式的参考光水平已确定为55cd/m2(见条款3）,然而，令人满意的性能可以在一定限度内得到。35cd/m2的下限由需要保持足够的亮度感知颜色和细节，特别是在黑暗的场景中,65cd/m2的上限是出现明显闪烁之前的最大值(假设放映机片门每秒中断48次), 对于非影院用途，25cd/m2的下限可能取决于便携式投影设备的光输出限制，尤其是16mm。

注：该国际标准的早期版本提到了 50 cd/m2的参考照度。在大多数国家，55 cd/m2代表参考实践，因此这里采用了这个数值。

A.2  推荐的可接受亮度分布

A.2.1  银幕边缘测量

银幕边缘的亮度应在银幕的水平中心线上测量，距离银幕边缘的距离等于银幕宽度的10%。从 2.4 规定的点开始测量时，两个边缘测量值应在10%以内，不小于中心处50%且不大于85%，推荐值为75%。

A.2.2  亮度分布均匀度

在整个银幕区域中，亮度应该均匀，并基本上对称于银幕中央。这应该从座位区的多个位置进行检查，特别是沿极端时使用“高增益”银幕。

A.3  推荐的多台放映机亮度容差

A.3.1  相同格式放映机单元的亮度匹配

用于连续观看相同格式的所有放映机产生的亮度在银幕中心的变化不应超过7cd/m2。

A.3.2  不同格式放映机单元的亮度匹配

用于连续观看不同格式的放映机产生的亮度在银幕中心的变化不应超过14cd/m2。

A.4  推荐可接受的色度范围

A.4.1  色度绝对值

室内影院可接受的银幕色度范围是基于实践经验和局限性。应该理解的是，所有格式的参考色度都已建立在5800K(见条款4）。然而，在±400K的范围内可以获得令人满意的单放映机性能。

注：这个数值是从文件的早期版本继承而来的，该文件是在大多数碳弧放映机时起草的，碳弧的原始色温约为5400 K。目前使用的几乎所有保护器都使用氙灯，其原始色温约为6100K。该国际标准中的参考色度和推荐容差允许有序过渡到原生氙气特性。 预计该国际标准的进一步修订将更改为6100K，从而将碳弧移出可接受的范围。

A.4.2  两台放映机色度匹配

使用用于顺序操作的放映机时，从银幕反射的光的相关色温差不应超过400K。

A.5  推荐可接受的限制杂散光

A.5.1  光源

从鉴定室的标准观察区域不应看到杂散光或亮度超过3.5cd/m2的光源。

2

JB/T××××-××××

A.5.2  银幕

银幕上的杂散光或耀斑光应尽可能低。 在鉴定室中，银幕上的杂散光不应超过放映机银幕亮度的0.4%。 在影院中，杂散光不应超过1.0%。

3

JB/T××××-××××

参考文献

[1] 出版物 CIE 15:2004，比色法，第3版

——————————————

4

《放映银幕的亮度水平及色度》编制说明

(征求意见稿)

一、工作简况

1  任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划(工信厅科函[2020]181号文)，计划编号2020-0738T-JB，项目名称“放映银幕的亮度水平及色度”进行制定，主要起草单位：秦皇岛视听机械研究所有限公司、芜湖影星巨幕有限公司，计划应完成时间2022年。

2  主要工作过程

起草(草案、论证)阶段：2020.7工信部下达计划，2020.10标委会组织起草单位成立了“放映银幕的亮度水平及色度”起草工作组，确定工作方案。起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，结合放映银幕的应用经验，对其进行总结和归纳，编制标准草案后，组织专家对标准中的主要内容进行多次研讨，于2022.8.11形成标准征求意见稿。

征求意见阶段：经起草工作组组长邓荣武审核，标委会同意后定于2022.8.16～2022.9.30为征求意见时间。2022.8.15向全体标委会委员和相关单位发出标准“征求意见稿”及编制说明，并同期在网站(http://www.cavm.cn/电影电教标委会)上公布，广泛征求意见，征求意见截止日期为2022.9.30。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由秦皇岛视听机械研究所有限公司、芜湖影星巨幕有限公司、深圳市光科全息技术有限公司负责起草。

主要成员：邓荣武、高松柏、李州、王虹达。

所做工作：邓荣武任工作组组长，主持全面协调工作，负责本标准的起草、编写，王虹达协助执笔。高松柏、李州负责对国内外放映银幕的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛收集和检索国内外放映银幕的技术资料，进行研究分析、资料查证等工作。

二、标准编制原则和主要内容

1  标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。本标准起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则”》和GB/T 1.2-2020《标准化工作导则 第 2 部分：以ISO/IEC 标准化文件为基础的标准化文件起草规则》进行编写。

2  标准主要内容

本文件规定了以24格/s片速放映70mm、35mm和16mm电影拷贝的银幕的亮度水平和白场色度。

本文件适用于以24格/s片速放映70mm、35mm和16mm电影拷贝的室内放映场所。

3  解决的主要问题

近年来我国银幕产品的产销量及出口量稳居世界第一，我国银幕产品质优价廉，出口量逐年递增。为了进一步和国际接轨，促进产品出口，有必要采用国际标准，规范室内放映场所银幕的亮度水平及色度。现在人们的欣赏水平逐步提高，通过提供合格产品，向观众呈现良好的影像。修改采用ISO 2910:2007(E)，与国际标准看齐，满足国内外生产企业、用户和科研对标准的需要，体现标准为行业服务的宗旨，满足我国加入WTO后紧跟国际先进水平的需要。

三、主要试验(或验证)情况

修改采用国际标准而形成我国的行业标准这是一个学习和借鉴的过程，通过制定标准更进一步

规范放映质量，达到并超过国际一般水平，本标准的制定将有利于放映的质量评价，提高放映水平。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

国际标准对我国具有采用和推广价值，本标准的制定将有利于我国标准与国际标准的统一，取长补短，健全和完善我国银幕行业标准体系。我国银幕标准处于国际先进水平，但多针对银幕产品本身，而该国际标准不仅规范室内放映场所银幕的要求，还规范放映设备和银幕的匹配要求，国际标准更加系统和全面。我国有类似的国家标准，通过本标准的制定，对比、借鉴、统一并完善国家标准。

六、与国际、国外对比情况

本标准修改采用国际标准ISO 2910:2007(E)《摄影 放映银幕的亮度和色度》。

本标准和ISO 2910:2007(E)的技术性差异为：删除了原标准的PDF 免责声明、前言；删除了原标准中与“范围”无关的描述；按照GB/T 1.1-2020的要求修改了附录的标题；按照GB/T 1.1-2020的要求，增加附录A中A.5.1、A.5.2的条标题。

本标准制定过程中未测试国外样机。

本标准水平为国际一般水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本项目属电教机械标准体系第二层“03 反射和透射银幕”小类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、标准性质的建议说明

本标准为推荐性标准。

九、废止现行相关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。